目录中共有3组coe文件，分别对应排序、DFT变换。

- 排序：

sort_input.coe对应输入的待排序数据，文件中共有10组待排序数据。第一组为第1个有效数据到第64个有效数据，第二组为第65个有效数据到第128个有效数据……

sort_output.coe对应输出的排序好的数据，文件中共有10组排序好的数据。第一组为第1个有效数据到第64个有效数据，第二组为第65个有效数据到第128个有效数据……

使用时可选择不同组的数据，输入和输出一致时代表排序正确。

提示：实验验收时，会保证每一个小组的数据特征一致，排序算法复杂度完全相同，但是数据是不一样的，大家不用担心公平性问题。但是最终验收测试数据与目前提供的测试样例的特征是不相同的，因此非常不建议针对测试样例数据的特征进行深度耦合优化。

- DFT变换：

FFT_input.coe中存储了DFT变换矩阵的实部和虚部，以及待进行FFT变换的原始数据的实部和虚部。其中第1-64个数据为DFT变换矩阵实部，第65-128个数据为DFT变换矩阵虚部，第129-136个数据为原始数据实部，第137-147个数据为原始数据虚部。

提示：DFT变换矩阵不一定需要用，可以使用立即数寻址方式，将DFT变换矩阵或FFT旋转因子写死在汇编指令和机器码中。

DFT变换矩阵可通过matlab中dftmtx函数生成，coe文件中实部和虚部按照第一行的第1到第8列，第二行的第1到第8列……的顺序写入，即列优先存储。

FFT_output.coe中存储了DFT变换后的数据，按照第1-8个数据为实部，第9-16个数据为虚部排列。

提示：为了给大家适当降低难度，已经严格控制输入信号和DFT变化矩阵的动态范围，保证DFT后不会出现超过表征范围的情况。作为重要创新点之一，大家也可以进一步研究这个问题。例如定点计算FFT有哪些优势和挑战？相比浮点计算会更快吗？快多少？能够理论分析吗？但是定点计算误差如何控制？或者采用扩展浮点计算指令集的方式(这个难度比较大)进行浮点FFT计算？浮点又包括双精度浮点、单精度浮点、半精度浮点等等